| Marque | Modèle | Puissance (W) | Sensibilité (construct) | Qt | Fs (Hz) | Vas (l) | Mms (g) | Xmax (mm) | Comp therm (dB) | Alignement (Vb/fb) | F3 (Hz) | Max SPL à 1 m (dB) | Prix (€) | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 Sound | 12NLW9300 | 800 | 97 | 0,24 | 40 | 87 | 72 | 37pp 8 lin | 3,1 | 40/60 | 59 | 118 | 280 | Réponse légèrement montante. Plutôt 92 ou 93 dB. |
|  | 12LW1400 | 900 | 96 | 0,3 | 45 | 55 | 88 | 36pp | 3 | 21/61 30/50 | 68,5 62 | 119,5 | 240 | Plutôt 93 dB. Assez horizontal. |
| B&C Speakers (*) | 12TBX100 | 1000 | 95 | 0,26 | 42 | 37,5 | 119 | 9 |  | 25/55 | 53,2 | 120 | 230 | Plutôt 93 dB. Assez horizontal. |
|  | 12NBX100 | 1000 | 96 | 0,22 | 41 | 51 | 117 | 10 |  | 40/50 25/55 | 49,6 59 | 121 | 355 | Plutôt 94 dB. Assez horizontal. |
|  | 12BG100 | 1000 | 93 | 0,33 | 39 | 41 | 152 | 28pp 10,5 |  | 25/48 | 48,5 | 117 | 335 | Plutôt 90 dB. Assez horizontal. |
|  | 12PLB76 | 350 | 99 | 0,23 | 50 | 75 | 51 | 5 |  | 42/65 | 67,7 | 118 | 150 | Waterproof front side |
|  | 12NDL76 | 400 | 100 | 0,2 | 50 | 73 | 53 | 6,5 |  | 42/65 | 70 | 118,5 | 200 | Waterproof front side |
| Beyma (**) | 12SW1300Nd | 1200 | 96 | 0,26 | 45 | 45 | 118 | 60pp | 4,4 | 30/55 | 56 | 118,4 | 320 | Plutôt 92 dB. Assez horizontal. |
|  | 12P1000Nd | 900 | 96 | 0,26 | 47 | 49 | 100 | 52pp |  | 25/65 | 65 | 118 | 270 | Plutôt 92 dB. Assez horizontal. |
|  | 12LX60V2 | 700 | 96 | 0,38 | 49 | 43 | 102 | 58pp | 4,3 | 35/53 | 53 | 118 | 160 | Plutôt 94 dB. |
| BMS | 12N820-8 | 800 | 98 | 0,18 | 37,5 | 81 | 88 | 4,5 |  | 30/60 | 63 | 123 | 425 | Revendique une "ultra low distorsion". Excursion ? Cône traité deux faces. |
|  | 12N802 | 1000 | 98 | 0,24 | 43 | 65 | 80 | 4,5 |  | 15/70 25/60 | 83 67 | 124 | 365 | Revendique une "ultra low distorsion". Excursion ? Cône traité deux faces. |
| Faital pro | 12HP1010-8 | 700 | 96 | 0,33 | 45 | 50 | 80,5 | 9,75 21,9pp |  | 30/55 | 56 | 118 | 225 |  |

(*) Contact intéressant avec la société Corde, importateur à Paris. Pour lui, si l'on veut des HP qui montent assez haut proprement, il vaut mieux choisir les 12PLB76 et 12NW76. Il suggère également de s'intéresser à la compression Beyma CP755Ti, qui monte très bien (et présente l'intérêt de coûter 5 fois moins cher que la JBL 2447H, qui est à 1150 €).

(**) L'importateur recommande le 12LX60V2, de qualité auditive supérieure aux deux autres, qui sont essentiellement conçus pour "encaisser". Ce HP est également recommandé en utilisation audiophile.